Aluno: Alan Rigoni Dos Santos Júnior

Turma: 1-10

Curso Técnico em Manutenção e Suporte de Computadores

Disciplina: Eletrônica

Professor: Willian Alano Batista

# Acendendo Lâmpada Através de Palmas

## Introdução

A automação residencial vem sendo muito utilizada nos projetos habitacionais atualmente, possibilitando o público controlar vários equipamentos remotamente conforme suas necessidades. Apesar do custo variado (dependendo do projeto), a automação residencial está associada hoje em dia pelo público de classe alta, mas nada impede que soluções de baixo custo sejam implantadas em pequenas e médias residências. Diante disso, o projeto Acendendo Lâmpada Através de Palmas, traz uma solução simples e de baixo valor para implementação.

## Descrição do Projeto

O projeto é de fácil construção, e além de fácil, é divertido realizar toda a ligação e programação do mesmo. Com componentes de baixo custo, um breve conhecimento de eletrônica e programação você irá dar a “vida” a um Clapper. Poderá acionar diversos equipamentos elétricos utilizando somente o som de suas palmas.

## Revisão Bibliográfica

O Clapper é um dos diversos produtos existentes no mercado para acionar equipamentos utilizando sons. É um interruptor elétrico vendido desde 1984 pela Joseph Enterprises, Inc. sediada em San Francisco , Califórnia.

O Clapper conecta-se a uma tomada do tipo americano e permite o controle de até dois dispositivos conectados ao Clapper. Um modelo atualizado, conhecido como Clapper Plus , inclui uma função de controle remoto, além da ativação baseada em som original.

Diferente do Clapper comercial, o projeto feito com o Arduino pode ser ligado até 8 (oito) relés para ativar seus equipamentos dependendo da quantidade de palmas definida pelo seu algoritmo.

## Estudo Geral do Funcionamento do Circuito

O Módulo Sensor de Som contém 2 pinos de alimentação, sendo 1 positivo (VCC +) e 1 negativo (GND -); 1 pino de saída de dados digital (OUT); e 1 microfone. O funcionamento desse módulo se baseia nas informações que o microfone de eletreto capita conforme o nível de tensão que pode ser configurado a partir de um próprio potenciômetro localizado nas placas.

O Módulo Relé 5v de 1 canal contém 2 pinos de alimentação, sendo 1 positivo (VCC +) e 1 negativo (GND -); 1 pino de entrada de dados digitais (IN); 3 saídas para o Relé, sendo 1 Normalmente Aberto (NO), 1 Comum (COM) e 1 Normalmente Fechado(NC). O funcionamento do relé é dependente da entrada de dados digitais(IN) para que os pinos entrem em contato e fechem o circuito produzindo, assim, alguma saída de energia 110v ou 220v.

É conectado o Módulo Sensor de Som no Arduino através da saída digital (OUT), o Módulo Relé 5v de 1 canal através da entrada digital(IN) e os pinos de alimentação diretamente no Arduino pelas entradas de 5v e GND do mesmo.

A montagem desse projeto é simples e rápida. A maior dificuldade que pode ser encontrada é sobre a conexão do relé à lâmpada. Uma das pontas do fio deve ser conectada ao pino Comum (CO) do Módulo Relé 5v de 1 canal e a outra deve ser conectada ao pino Normalmente Aberto (NO), porém, deve existir uma conexão da lâmpada ou instrumento que desejar entre a interligação em questão. Uma extensão foi usada para simular a rede elétrica cortando um dos fios e conectando as pontas nas entradas CO e NO do Relé.

## Algoritmo

#define tmpMaxPalma 100

#define tmpMaxPalmas 500

#define pinMicro 7

#define pinRelay 8

unsigned long tmpEspera = 0;

unsigned long tmpPalmas = 0;

int sensorMicro;

int contPalmas = 0;

void Action();

void setup() {

pinMode(pinMicro, INPUT);

pinMode(pinRelay, OUTPUT);

digitalWrite(pinRelay, HIGH); //Ligar arduino com Relé desligado

}

void loop() {

/*O sensor mantém sua porta ligada até que uma palma seja detectada.

A função digitalRead() faz a leitura contínua do microfone.

*/

sensorMicro = digitalRead(pinMicro);

//Palma detectada

if (sensorMicro == LOW) {

/* É preciso um tempo para que uma palma não seja detectada novamente.

o contador a cada detecção.

*/

if ((millis() - tmpEspera) >= tmpMaxPalma) {

tmpEspera = 0;

} else if (tmpEspera == 0) {

tmpEspera = tmpPalmas = millis();

contPalmas++;

}

}

//Para o tempo excedido zeramos o contador de palmas.

if (((millis() - tmpPalmas) > 500) && (contPalmas != 0)) {

Action();

tmpPalmas = millis();

contPalmas = 0;

}

}

void Action() {

if (contPalmas == 2) {

digitalWrite(pinRelay, !digitalRead(pinRelay));

}

}

}

## Lista de Componentes do Projeto

. 1 Arduino Mega

. 1 Módulo Relé 5V de 1 (um) Canal

. 1 Lâmpada

. 1 Sensor de Palmas

. 1 Extensão Modificada

. Protoboard

. Jumpers

. 1 Soquete de Lâmpada com Rabicho

## Referências Bibliográficas

WIKIPÉDIA. Arduino. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino. Acesso em: 22 jul. 2020.

WIKIPÉDIA. The Clapper. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Clapper. Acesso em: 22 jul. 2020.